附件2

河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料

设备产品目录（2015年版）编制说明

河北省住房和城乡建设厅

2015年7月

《河北省推广、限制和禁止使用建设工程

材料设备产品目录（2015年版）》编制说明

一、编制原则

根据有关法律法规并结合我省建筑业实际，自1998年起，我省对建设工程材料设备的使用实行"推广、限制和淘汰制度"。截止目前，共发布了七批“推广、限制和淘汰使用产品目录”，为工程建设推荐优质建材和装备，对落后技术和产品及时限制或禁止使用，为全省工程质量安全水平提供了保障，对推动和引领全省建材装备行业发展起到了重要作用。

《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录（2015年版）》（以下简《2015年版目录》），是在《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》、《河北省建设工程材料设备绿色节能产品推广目录（2013年版）》基础上，依据国家有关政策、规定，参考其他省市的目录，结合我省工程建设实际，广泛征求生产、设计、施工、监理、科研单位以及各市建设主管部门和有关行业协会意见，经汇总、归纳和专家反复论证后形成的。

由于建设工程材料设备品种众多，本目录未能全部覆盖。列入本目录推广类的，是对建筑业发展具有支撑作用、对建材装备行业发展具有推动作用的建材产品或技术。列入本目录限制和禁止类的，是社会关注度较高或工程使用中出现问题较多，对工程质量、安全、节能、环保等影响较大的建材产品或技术。未列入本目录的产品，仍按国家、省现行政策和标准执行。

二、内容说明

《2015年版目录》是我省“推广、限制和淘汰使用产品目录”的综合更新版，其中，保留了仍需推广、限制和禁止使用的建材装备，结合近几年我省工程建设实际，又增补了新的内容。本目录共涉及180种产品，包括推广类86种（新列入28种），限制类25 种（新列入13种），禁止类69种（新列入20种）。新列入建材装备产品（技术）的推广、限制和禁止使用生效时间，自2015年10月1日起实施。具体说明如下：

（一）推广类。新列入的推广类产品（技术）28种。

1、高性能混凝土

高性能混凝土是具有优异的拌合物性能、力学性能、耐久性能和长期性能的混凝土，推广应用高性能混凝土对提高工程质量，降低工程全寿命周期的综合成本，推动节能减排，发展循环经济，促进技术进步，推进行业结构调整具有重要意义。依据住建部、工信部《关于推广应用高性能混凝土的若干意见》（建标〔2014〕117号）。

2、建筑工业化预制构件及部品

采用建筑工业化预制构件及部品，可提高施工效率、保证质量，促进绿色施工，利于节能减排，是住宅建设发展的趋势。依据《国务院办公厅关于转发发展改革委住房城乡建设部绿色建筑行动方案的通知》（国办发〔2013〕1号）和河北省人民政府《关于推进住宅产业现代化的指导意见》（冀政发〔2015〕5号）。

3、再生骨料砌块和砖

再生骨料砌块和砖在生产时利用建筑物和构造物拆除废弃物制成的再生骨料，可减少占用土地，保护环境。住房和城乡建设部于2011年发布的《再生骨料应用技术规程》JGJ/T240-2011中明确了再生骨料、再生骨料混凝土、再生骨料砂浆、再生骨料砌块和再生骨料砖的技术要求。《普通混凝土小型空心砌块》GB/T8239-2014对生产砌块用再生粗骨料和再生细骨料也有明确规定。

4、预制装配式或预拌混凝土现场浇筑式建筑结构与保温一体化技术

建筑结构与保温一体化技术将保温材料与墙体材料有机结合，使之在建筑全寿命周期内免维护，达到与建筑同寿命，符合节能减排发展方向和产业政策，对推动建筑节能，促进建筑业转型升级具有重要意义。依据河北省住房和城乡建设厅《关于推行建筑保温与结构一体化技术的通知》（冀建科〔2014〕3号）。

5、减震隔震材料（产品）

减震隔震材料（产品）能有效减轻地震作用，提升房屋建筑工程抗震设防能力。为有序推进房屋建筑工程应用减震隔震技术，故推广该产品。依据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》国家发改委令第21号和《住房城乡建设部关于房屋建筑工程推广应用减隔震技术的若干意见（暂行）》（建质〔2014〕25号）。

6、高性能建筑节能外门窗（传热系数低于2.0W/㎡·K）

为提高建筑节能标准要求，根据我省建筑节能发展需要，大力推广传热系数低于2.0W/㎡·K的高性能建筑节能外门窗，以提高室内居住环境的舒适性，减少能源损失。

7、三元乙丙门窗密封条

三元乙丙橡胶是乙烯、丙烯和少量第三单体非共轭二烯烃的共聚物，具有良好的耐候性、耐热老化性、耐低温性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性、电绝缘性和弹性等，使用环境温度范围较宽（-50℃～+150℃），已被门窗幕墙等制造业广泛应用。依据《ENB型三元乙丙橡胶规范》GJB5180-2003。

8、真空玻璃、隔热层厚度不小于12mm的中空玻璃

（1）真空玻璃是一种透明、节能型高科技深加工产品。可广泛应用于建筑物门窗等各种需要透明隔热材料的领域。其中间的真空层隔断了传导和对流，具有保温、防结露结霜、隔声等功能，是可替代中空玻璃的一种新型绿色环保产品。

（2）隔热层厚度不小于12mm的中空玻璃。为了提高节能指标，隔热层厚度不小于9mm的中空玻璃已不能满足当前节能要求，故本目录提出推广“隔热层厚度不小于12mm的中空玻璃”。

9、三密封多腔体塑料门窗型材

三密封多腔体塑料门窗型材生产的建筑外窗，具有较好防水渗透性能、保温性能、隔声性能、耐低温性能，符合节能要求。

10、隔热断桥铝窗型材

铝合金窗断桥型材能够有效阻止热量的传导，热传导性比非隔热铝合金门窗型材降低40～70%。配中空玻璃的断桥铝合金门窗自重轻、强度高、隔音性好。用其制作的建筑外窗符合国家的节能要求。为确保门窗保温性能，减少型材冷桥现象，推广使用隔热条的高度：穿条式24mm、浇注式22mm的隔热断桥铝合金型材。

11、建筑外门窗安装副框

建筑外门窗安装副框对主框起固定和保护作用，可加快施工进度，提高门窗的密封和防水性能，提升门窗的保温和节能效果。

12、非固化橡胶沥青防水涂料

非固化橡胶沥青防水涂料是新型防水材料，与卷材复合使用可满足不同气候环境下、不同工程的施工要求，具有良好的自愈性能、粘结性能、耐老化性能和不窜水性等，广泛用于彩钢屋面、顶板、底板等各类领域的非外露防水工程。产品参照《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T2216-2014。

13、种植屋面用耐根穿刺防水卷材

此种卷材具有长期的耐植物根（或根状茎）穿刺性能、粘结力强、稳定性好、低温柔性和耐热性好、耐化学腐蚀及抗辐射能力强等特点。产品执行标准《种植屋面工程技术规程》JGJ155-2013。

14、聚乙烯缠绕结构壁排水管材（B型）

聚乙烯缠绕结构壁管材（B型）主要用作埋地排水管，具有熔缝质量高、输水量大、抗腐蚀、耐老化、使用寿命长、柔韧性好、安装性能优异等优点。产品执行标准《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》GB/T19472.2-2004和《高密度聚乙烯缠绕结构壁管材》CJ/T 165-2002，符合《埋地塑料直埋管道工程技术规程》CJJ143-2010要求。

15、聚乙烯（PE）管材、高强度聚氯乙烯（PVC-M、O、S）管材、PE-RT Ⅱ型预制直埋保温复合管材

这些管材具有质轻高强、高韧性、输送液体能力强、工程费用低、耐腐蚀、抗紫外线等良好性能；适用于给水、输油输气、市政供水管网。依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》第659号。

16、聚乙烯（PE-RT）管、聚丁烯（PB）管，以及以上带阻氧层的塑料管材

这些管材具有安装方便，耐腐蚀，寿命长等特点，适用于建筑地面辐射采暖塑料管道工程。依据《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术（第一批）的公告》第659号。

17、聚氨酯预制直埋保温管材

聚氨酯预制直埋保温管材具有热损耗低，节约能源，防腐，绝缘性能好，使用寿命长，占地少，施工快，有利环境保护，安全等特点。广泛用于液体、气体的输送管网、集中供热管网、中央空调通风管道、市政工程等。依据《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013。

18、双面彩钢板复合风管（玻纤板为芯材）

双面彩钢板复合风管具有安全防火、质轻美观、高效节能、低碳环保、安装快捷、耐腐蚀、免维护、寿命长等特点。适用于低、中、高压（2KPa）空调系统及潮湿环境的工民建筑、酒店、医院、写字楼以及其它特殊要求场所的通风与空调用风管施工。《双面彩钢板复合风管技术规程》DB13(J)/T172-2014中规定：保温材料燃烧性能应符合GB8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》规定的不燃A级。

19、建筑固体废弃物再生骨料无机混合料

建筑固体废弃物再生骨料无机混合料，在配置过程中掺用了建筑固体废弃物再生骨料的无机混合料，再生无机混合料技术适用面广，对以废弃砖、瓦、混凝土、石块、砂浆等为主的建筑固体废弃物再生骨料均能适用，市政道路用量最大。产品执行标准《道路用建筑垃圾再生骨料无机混合料》JC/T 2281-2014。

20、平头塔式起重机

平头塔式起重机因无塔顶结构，塔机之间具有避让性，拆装方便，在群塔作业工地，其应用已成为一种趋势。产品执行标准《塔式起重机》GB/T5031-2008。

21、混凝土装配式预制构件生产设备

混凝土预制构件是装配式混凝土构件。依据河北省住房和城乡建设厅《关于加快推进全省住宅产业化工作的指导意见》（冀建房〔2013〕5号），应予大力推广混凝土装配式预制构件生产设备。

22、附着式升降脚手架

附着式升降脚手架是一种用于高层和超高层的外脚手架。它只需搭设4-5层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。产品执行标准《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010、《液压升降整体脚手架安全技术规程》JGJ183-2009。

23～25、门式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架

门式、碗扣式、承插型盘扣式钢管脚手架结构合理，技术先进，安全可靠，节省材料，是住建部重点推荐的新型脚手架，受到施工企业的青睐。产品执行标准《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2010；《碗扣式钢管脚手架构件》GB24911-2010、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2008和《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术规程》JGJ231-2010。

26、铝合金模板

铝合金模板主要由模板系统、支撑系统、紧固系统、附件系统等构成，具有质轻、板面大、拼缝少、承载能力高，组拼简单、适应性强、周转次数多、回收价值高、节能减排等优点。可广泛应用于钢筋混凝土建筑结构的各个领域。

27、与建筑一体化的太阳能光热装备

与建筑一体化的太阳能光热装备是在建筑上安装太阳能热水器、采暖器等，将太阳能转化为热能再加以利用的集热系统。将太阳能热水系统与建筑同步设计，同步施工，实现二者的完美结合，达到建筑节能和增强建筑美观的双重效果。

28、低温空气源热泵地暖系统

低温空气源热泵供暖技术充分利用可再生能源，采用低温空气源热泵供暖技术可降低供暖的耗电量，提升供热效率。低温空气源热泵供暖及提供生活热水，适用于寒冷地区。执行标准《空气源热泵直热式辐射供暖技术规程》DB13(J)/T168-2014。

（二）限制类。新列入的限制类产品（技术）13种。

1、外墙保温装饰瓷砖

在挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统中，外墙装饰用瓷砖与基层墙体之间形成一道软弱的保温夹层，易造成外墙面砖脱落、开裂等质量通病，依据《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014要求，挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统中禁用瓷砖。

2、采用聚苯颗粒、玻化微珠等颗粒保温材料与胶结材料混合而成的保温浆料

上述保温浆料单独使用时质量控制困难，故限制其单独作为保温材料用于外墙保温工程。

3～4、玻璃幕墙、全隐框玻璃幕墙

住建部、安监总局《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号）明确规定：新建住宅、党政机关办公楼、医院门诊急诊楼、中小学校、托儿所、幼儿园、老年人建筑，不得在二层及以上采用玻璃幕墙；人员密集、流动性大的商业中心，交通枢纽，公共文化体育设施等场所，临近道路、广场及下部为出入口、人员通道的建筑，严禁采用全隐框玻璃幕墙。

5～6、两段式燃烧器、非变频燃烧器

供热系统负荷应随室外气象条件和室内温度的变化不断变化，要求锅炉燃烧器应该按照供热负荷的变化而自动调节频率，以适应供热负荷的变化。两段式燃烧器只有大、小两个挡位进行调节，非变频燃烧器有大、中、小三个挡位调节，都不能满足负荷变化需求和精确调节供热量，造成能源浪费，增加污染物排放。非变频燃烧器运行噪音大，对人体不利。

7、钢制翅片管散热器

根据我省建筑工程使用情况，钢制翅片管散热器装饰效果差，用户入住装修时普遍拆除，造成浪费，限制在新建民用住宅工程中使用。

8、钢铝复合柱翼型散热器

钢铝复合柱翼型散热器由于运行一段时间后，钢铝复合处容易产生松动，传热受到影响，致使该种散热器的散热量衰减加快，散热效果不易保持，故在新建民用住宅工程中限制使用。

9、聚丙烯管、钢塑复合管

太阳能热水器的集热温度受太阳辐射影响，阳光充足情况下，集热管路中介质温度可接近100℃。聚丙烯管最高设计温度不超过90℃，针对供热水管的一般设计温度不宜超过70℃；钢塑复合管的耐高温测试温度仅为95℃。采用聚丙烯管的集热管路中，常出现过热变形，造成系统损坏；而钢塑复合管常出现内衬脱落，造成管路堵塞。故太阳能热水器系统集热管路中禁止使用聚丙烯管、钢塑复合管。

10～11、动圈式和抽头式手工焊条弧焊机；Y系列、Y2系列三相异步电动机

上述产品能耗高，效率低，环保性差。《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号）列为限制类产品，《高耗能落后机电设备（产品）强制淘汰目录（第二批）》（工信部2012年第14号公告）列为淘汰产品。

12、Ⅰ型弹性体改性沥青防水卷材

Ⅰ型弹性体改性沥青防水卷材的部分物理指标达不到验收要求，不符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011要求，不能满足地下防水工程需要，故不得用于地下防水工程。

13、现场搅拌砂浆（扩大限制范围）

《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010版）》（冀建材〔2010〕631号）中将现场搅拌砂浆限制在石家庄、唐山、廊坊、邢台市规划区内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程中使用。按照河北省住房和城乡建设厅《关于做好建筑工程预拌砂浆使用管理工作的通知》（冀建材〔2014〕12号）要求，在各设区市规划区内新建、改建、扩建的各类房屋建筑工程中限制使用。

（三）禁止类。新列入的禁止类产品（技术）20种，（新增11种，由原限制类调整为禁止类8种，变更技术要求的1种）。

新增部分：

1、热轧光圆钢筋HPB235

住建部、工信部《关于加快应用高强钢筋的指导意见》（建标〔2012〕1号）提出“淘汰落后工艺设备和235兆帕级光圆钢筋、335兆帕级螺纹钢筋”。国家标准委于2012年12月13日发布了《钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008第1号修改单，删除了该标准中牌号为HPB235热轧光圆钢筋的有关内容，《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）中的选用钢筋已经不含HPB235热轧光圆钢筋。

2、粘土多孔砖

毁坏耕地，资源消耗大，污染环境，不符合国家节能和环保政策。依据河北省住房和城乡建设厅《关于禁止使用实心粘土砖和粘土制品的通知》（冀建科〔2015〕9号）要求，定为禁止使用产品。

3、金属面有机材料夹芯板

燃烧性能达不到A级，易发生火灾事故。公安部、住建部《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》（公通字〔2009〕46号）“民用建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级且不应低于B2级”，“用于临时性居住建筑的金属夹心复合板材，其芯材应采用不燃或难燃保温材料。”

4、PVC隔热条

PVC隔热条强度低、不耐老化。依据河北省建筑工程使用情况，参照《北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录（2014年版）》（京建发〔2015〕86号），禁止在隔热断桥铝合金型材中使用。

5、S型聚氯乙烯防水卷材

S型聚氯乙烯防水卷材耐老化性能差，防水功能差。《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号）定为落后产品。根据河北省建筑工程使用情况，禁止在工程中使用。

6、芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙纶复合防水卷材

产品耐老化性能差，防水功能差，不能满足屋面工程和地下防水工程技术规范的要求。《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》（国家发改委令第21号）定为落后产品。根据河北省建筑工程使用情况，禁止在工程中使用。

7、无安全接地的低温辐射电热膜

该电热膜以及由此施工安装的电热膜供暖系统存在严重的安全隐患。易造成人体触电。

8～11、QT60、QT80塔式起重机；动圈式和抽头式硅整流弧焊机、磁放大器式弧焊机；手摇、手扳式等自制简易吊篮；大模板悬挂脚手架（包括同类型脚手架）等几类产品均为国家明令淘汰产品。

由原限制类调整为禁止部分：

12、冷拔低碳钢丝

《冷拔低碳钢丝应用技术规程》JGJ 19-2010中规定：“冷拔低碳钢丝不得作预应力钢筋使用”。根据河北省建筑工程使用情况调整为禁止使用。

13、非镀锌钢管、冷镀锌钢管

采暖系统应采用热镀锌钢管，非镀锌钢管、冷镀锌钢管易锈蚀，影响热计量温控器具的使用。根据河北省建筑工程使用情况和《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号）。

14、白炽灯

此类以加热钨丝来发光的照明光源，能耗高，寿命短，温度高，光效低，安全性差。《河北省城镇建设三年上水平推广、限制使用和淘汰产品目录(城市照明产品第一批)》（冀建城〔2011〕223号）白炽灯为限制使用产品，现调整为禁止使用产品。

15、普通单层或双层玻璃外窗

普通单层或双层玻璃外窗达不到国家节能标准要求。根据河北省建筑工程使用情况，现调整为禁止使用产品。

16～17普通水泥步道砖（九格砖）和光面混凝土路面砖

这两种产品在《河北省建设工程材料设备推广、限制使用和淘汰产品目录（2010年版）》（冀建材〔2010〕631号）中为限制使用产品，根据河北省建筑工程使用情况，现调整为禁止使用产品。

18、用摩擦式卷扬机驱动的钢丝绳式物料提升机

摩擦式卷扬机制动装置由手工控制，无法进行上、下限位和速度的自动控制，安全隐患大、技术落后，不符合《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-2010要求。

19、脚蹬式吊篮

脚蹬式吊篮，因劳动强度大、施工效率低、存在安全隐患，

根据河北省建筑工程使用情况，现调整为禁止使用。

变更技术要求的产品：

- 20、厚度为90mm以下的隔墙板

依据《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T157-2014和《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451-2009规定，将原淘汰“厚度为60mm以下的隔墙板”改为禁止使用“厚度为90mm以下的隔墙板”。

河北省住房和城乡建设厅办公室             2015年8月3日印发